ТЗ на разработку ИИ-агента ИВОК

Версия 1.0 — MVP

Назначение документа: техническое задание для передачи разработчикам/интеграторам. Документ фиксирует бизнес-логику, границы ответственности ИИ и инженера, правила предварительных расчётов и требования к архитектуре.

# 1. Цель проекта

Создать ИИ-ассистента для компании ИВОК, которая продаёт и монтирует инженерные системы в частных домах.

Системы MVP: отопление, водоснабжение, канализация.

Электрика в MVP не входит.

ИИ сокращает рутинную работу инженера, но не заменяет его в спорных инженерных решениях.

Модель: ИИ собирает → анализирует → предлагает → считает по правилам ИВОК → формирует черновик КП → инженер проверяет → КП отправляется клиенту.

# 2. Каналы и роли

Клиент: WhatsApp и Telegram.

Инженер: веб-интерфейс/личный кабинет; конкретный интерфейс может быть предложен разработчиком.

ИИ: общается с клиентом, анализирует материалы, формирует расчёт и версии КП.

Инженер: проверяет, корректирует и утверждает результат.

Система: хранит клиентов, объекты, версии расчётов, правила, товары и цены.

# 3. Первичный сбор данных

ИИ собирает только недостающие сведения и не повторяет вопросы, если ответ уже найден в переписке или проекте.

Населённый пункт/адрес объекта.

Площадь дома.

Этажность.

Тип дома и фундамент.

Утепление стен, пола, потолка.

Высота потолков (стандарт для предварительного расчёта — до 3,2 м).

Обычные и панорамные окна.

Источник отопления/доступный газ или электрическая мощность.

Тёплый пол и радиаторы.

Напольное покрытие.

Количество жильцов.

Ванна/душ.

Скважина/центральное водоснабжение.

Септик/центральная канализация.

Существующие закладные.

Рециркуляция ГВС.

# 4. Работа с проектом

Загрузка PDF-проекта.

Извлечение планов, размеров, площадей, помещений и расположения сантехнических приборов.

Определение котельной, санузлов, кухни, приборов и существующих трасс/закладных.

Отдельно фиксировать источник каждого параметра: проект / клиент / предположение ИИ / требуется проверка инженера.

Если проекта нет — собирать размеры помещений и создавать структурированный план объекта.

Важно: визуальная картинка плана не должна быть единственным источником геометрии. Помещения, точки и расстояния должны храниться структурированно, чтобы расчёт можно было повторить и проверить.

# 5. Правила отопления — тёплый пол

| Параметр | Правило ИВОК |
| --- | --- |
| Шаг трубы | 150 мм — стандарт в 99% случаев. |
| Панорамное окно | В зоне окна возможно 100 мм; окончательное решение — инженер. |
| Расход трубы | 1 м² ТП = 6 пог. м трубы. |
| Труба | PEX 16×2,0. |
| Стандартная длина контура | 80 м. |
| Допустимое исключение | До 90 м при необходимости, с отметкой для инженера. |
| Контуры | Общий метраж / 80 м, результат округляется вверх. |
| Коллектор | Количество выходов соответствует количеству контуров. |
| До 12 контуров | 1 коллектор. |
| Более 12 | Разбивать максимально равномерно: 14 → 7+7; 30 → 10+10+10. |
| Монтаж ТП | 900 ₽/м². |
| Укладка утеплителя под трубу | 100 ₽/м². |
| Крепление | Якорные скобы через такер либо маты — по принятой технологии ИВОК. |

# 6. Правила отопления — радиаторы

| Параметр | Правило |
| --- | --- |
| Базовая мощность | 100 Вт/м². |
| При наличии ТП | Можно принять радиатор на 30% слабее базового значения. |
| Окна | Учитываются. |
| Панорамные окна | Не рассчитываются автоматически — требуется инженер. |
| Этаж | Для предварительного правила не учитывается. |
| Утепление | Используется базовое принятое утепление. |
| Высота потолков | До 3,2 м — стандартное условие. |
| Тип радиатора | Не является определяющим; важна требуемая мощность. |
| Мощность | Берётся из паспорта/карточки товара. |
| Размещение | Предполагается место под окном; нестандарт — инженер. |
| Отказ от радиаторов | ИИ объясняет последствия и предлагает варианты компенсации теплопотерь; окончательное решение — инженер. |

# 7. Выбор котла

| Площадь дома | Предварительная мощность котла |
| --- | --- |
| До 200 м² | 24 кВт |
| Более 200 до 250 м² | 30 кВт |
| Более 250 до 300 м² | 35 кВт |
| Более 300 до 400 м² | 40 кВт |
| Более 400 м² | Решение инженера |

Для газового котла действуют значения таблицы как предварительное правило.

При наличии бойлера косвенного нагрева предпочтительно учитывать необходимость более быстрого нагрева ГВС; окончательная корректировка мощности — по правилам ИВОК/инженером.

Электрокотёл: до 130 м² — базово 12 кВт; котёл допускает настройку на меньшую мощность. Для больших домов сначала проверяется доступная электрическая мощность.

Если доступной электрической мощности недостаточно — рассматривать твердотопливный или пеллетный котёл; окончательное решение — инженер.

# 8. Бойлер косвенного нагрева

| Условия | Объём |
| --- | --- |
| 4 и более человек | 200 л |
| 3 человека + ванна | 200 л |
| 3 человека + душ | 150 л |
| Другие сочетания | Определяется по правилам ИВОК; если правила нет — инженер. |

# 9. Котельная и гидравлическая схема

Газовый/электрический котёл + только ТП → котёл подключается к коллектору ТП; смесительный узел не ставится, если радиаторов нет.

Есть радиаторы → котёл + коллектор ТП + коллектор радиаторов; на ТП устанавливается смесительный узел.

Смесительный узел: 1 на каждый коллектор ТП, если в доме есть радиаторы.

Коллектор радиаторов: количество выходов соответствует количеству радиаторов.

Бойлер косвенного нагрева включается в схему котельной по принятому шаблону.

Обвязка котельной: полипропилен или нержавейка; предпочтение может быть задано настройкой ИВОК.

ИИ использует шаблоны котельных, а не придумывает каждый раз новую схему.

# 10. Водоснабжение — точки

| Прибор | ХВС | ГВС | Рециркуляция |
| --- | --- | --- | --- |
| Ванна | 1 | 1 | +1, если рециркуляция |
| Рукомойник/раковина | 1 | 1 | +1, если рециркуляция |
| Унитаз | 1 | — | — |
| Душ | 1 | 1 | Уточнить правило рециркуляции |
| Кухонная мойка | 1 | 1 | — |
| Посудомоечная машина | 1 | — | — |
| Стиральная машина | 1 | — | — |
| Биде | 1 | 1 | — |

Количество точек считается по конкретным приборам, а не по числу санузлов.

Пример: ванна + рукомойник + унитаз без рециркуляции = 5 точек: 3 ХВС и 2 ГВС. При рециркуляции ванны и рукомойника = 7 точек: 3 ХВС, 2 ГВС, 2 рециркуляции.

# 11. Коллекторы водоснабжения

ХВС, ГВС и рециркуляция считаются отдельно.

8 ХВС → коллектор ХВС на 8 выходов.

4 ГВС → коллектор ГВС на 4 выхода.

2 рециркуляции → коллектор рециркуляции на 2 выхода.

При нестандартном количестве выходов использовать конфигурации, доступные в базе материалов/правилах ИВОК; ИИ не придумывает коллектор.

# 12. Трубы водоснабжения

Только лучевая коллекторная схема.

Тройниковая разводка не используется.

Труба водоснабжения: PEX 16×2,2.

Метраж считается по фактическим трассам от коллектора до каждой точки.

Пример: кухня 15 м, есть ХВС + ГВС + рециркуляция → 45 м трубы.

Если проекта нет — предварительная трассировка по структурированному плану либо замеры инженера.

# 13. Канализация

Основные диаметры: 110 мм и 50 мм.

Лежаки и стояки — 110 мм.

Подключения отдельных потребителей — в основном 50 мм, унитаз — 110 мм.

Пример санузла: унитаз 110 + раковина 50 + ванна 50 → объединение в 110.

Кухня: потребители 50 мм → объединение в 110 мм трассу.

Если заказчик уже сделал закладные/лежак — не считать повторно то, что уже выполнено.

Если ИВОК делает лежак — базовая стоимость работы 12 000 ₽.

Канализационная точка — 2 500 ₽ работы: унитаз, раковина, ванна, душ, стиральная машина, посудомоечная машина, кухонная мойка, трап.

Душевой трап: 2 500 ₽ монтаж + стоимость самого трапа.

Материалы канализации берутся из базы 1С.

# 14. База материалов 1С

Около 5 000 товарных позиций.

Используется розничная цена для заказчика.

Закупочная цена и отдельный слой закупки/маржи в MVP не нужны.

Желательные поля: артикул, название, категория, характеристики, единица измерения, розничная цена, производитель и дополнительные параметры.

Если позиции нет в базе — ИИ не придумывает товар или цену; создаёт запрос на выбор инженера.

# 15. База работ

Работы хранятся отдельно от товаров.

Каждая работа имеет единицу расчёта и цену.

Примеры: ТП 900 ₽/м²; укладка утеплителя 100 ₽/м²; точка водоснабжения 2 900 ₽; канализационная точка 2 500 ₽; лежак 12 000 ₽.

Значения должны быть редактируемыми без изменения программного кода.

# 16. Формирование КП

ИИ формирует разделы: отопление, водоснабжение, канализация.

В каждом разделе: оборудование/материалы и работы.

ИИ показывает количество, единицу, цену и сумму.

Формируется итоговая стоимость.

КП должно быть понятным заказчику, а не техническим списком из 1С.

Инженер утверждает КП перед отправкой.

# 17. Версии и повторные пересчёты

Каждое изменение создаёт новую версию КП.

Пример: v1 → v2 → v3.

ИИ фиксирует, что изменилось и как это повлияло на стоимость.

Клиент может попросить заменить котёл, убрать радиаторы, изменить оборудование, убрать часть работ и т.д.

ИИ пересчитывает только затронутые блоки, но проверяет итоговую согласованность всего КП.

Инженер видит историю изменений.

# 18. Контроль инженера

| Статус | Значение |
| --- | --- |
| 🟢 Автоматически рассчитано | Есть достаточные данные и применены утверждённые правила. |
| 🟡 Требует проверки | Есть инженерная неопределённость/исключение. |
| 🔴 Невозможно определить | Недостаточно данных или нет правила. |

Инженер может изменить количество, товар, решение, работу, цену и комментарий.

Только после утверждения инженерном КП становится доступным для отправки клиенту.

# 19. Визуализация

Клиент может отправить фото помещения/объекта.

ИИ может подготовить предварительную визуализацию выбранного оборудования/решения.

Можно менять оборудование по запросу клиента.

Визуализация используется как инструмент продаж и объяснения, а не как инженерный чертёж.

Окончательная комплектация определяется расчётом и утверждённым КП.

# 20. Сценарий работы с клиентом

Заявка → первичный контакт → сбор данных → загрузка проекта/фото → анализ → выявление недостающих данных → предварительный расчёт → предложение вариантов → черновик КП → проверка инженером → отправка КП → сопровождение клиента → изменения → новая версия КП → повторная проверка.

ИИ должен продолжать сопровождение клиента после отправки КП.

ИИ должен отвечать на вопросы по уже утверждённому предложению.

ИИ должен объяснять разницу между вариантами оборудования.

# 21. Что запрещено ИИ

Придумывать цены, товары, артикулы и характеристики.

Выдавать предположение за подтверждённый факт.

Самостоятельно утверждать спорные инженерные решения.

Менять правила ИВОК без изменения базы правил.

Использовать тройниковую разводку, если это не утверждено инженером как исключение.

Дважды считать уже выполненные заказчиком закладные/работы.

Отправлять неутверждённое инженером КП как окончательное.

# 22. Архитектура системы

AI-слой: диалог, понимание документов и изображений.

Расчётный движок: детерминированные формулы и правила ИВОК.

База знаний: правила и технологические решения ИВОК.

База материалов: импорт из 1С.

База работ: цены и единицы расчёта.

База проектов: клиенты, объекты, исходные данные, расчёты и версии КП.

Генератор КП.

Интерфейс инженера.

Ключевой принцип: ИИ интерпретирует данные, но математические расчёты и критические правила должны выполняться программным расчётным модулем, а не только текстовой нейросетью.

# 23. Требования к MVP

Telegram + WhatsApp.

Карточка клиента/объекта.

Первичный опрос.

Загрузка PDF и изображений.

Структурирование проекта.

Расчёты отопления, водоснабжения и канализации.

Импорт базы 1С.

База работ.

Формирование КП.

Проверка инженером.

Версионирование КП.

Диалог после КП.

Журнал действий и изменений.

# 24. Не входит в MVP

Электрика.

Полноценное автоматическое инженерное проектирование.

Полноценный BIM/Revit.

Автономный расчёт всех теплопотерь без инженерной проверки.

Полноценная 3D-модель здания.

Автономное утверждение инженерных решений.

# 25. Подготовка к SaaS-продукту

Архитектура должна позволять подключать другие монтажные компании.

У каждой компании должны быть изолированы правила, товары, цены, работы, клиенты и проекты.

Правила ИВОК не должны смешиваться с правилами другой компании.

Система должна поддерживать отдельные базы материалов и работ для каждого клиента SaaS.

# 26. Что запросить у разработчика в коммерческом предложении

Архитектура системы и схема взаимодействия компонентов.

Что конкретно входит в MVP и что не входит.

Срок разработки по этапам.

Полная стоимость разработки.

Ежемесячная стоимость инфраструктуры.

Ориентировочная стоимость AI/API.

Стоимость WhatsApp и Telegram-интеграций.

Способ загрузки и обновления базы 1С.

Способ хранения 5 000+ товаров.

Механизм изменения правил без переписывания кода.

Механизм инженерной проверки.

Механизм резервного копирования.

Безопасность и разграничение доступа.

Передача исходного кода и документации заказчику.

Возможность передать проект другому разработчику.

Гарантийный период и условия исправления ошибок.

# 27. Права на систему

В договоре необходимо отдельно закрепить, что исходный код, база правил ИВОК, структура базы данных, настройки расчётного движка, данные клиентов, загруженные материалы и созданные в рамках проекта документы принадлежат заказчику либо используются им на условиях, прямо предусмотренных договором. Разработчик не должен иметь права заблокировать работу системы или удерживать исходный код при прекращении сотрудничества.

# 28. Открытые вопросы для следующей версии

Точное правило рециркуляции для душа.

Полная матрица выбора бойлера для всех сочетаний жильцов/ванн/душей.

Полная матрица котельных шаблонов.

Правила нестандартных панорамных окон.

Конфигурации коллекторов при количестве выходов, не равном стандартному.

Полная база работ и актуальные цены.

Форматы выгрузки из 1С и частота обновления цен.

Правила расчёта материалов котельной по каждому шаблону.

Правила расчёта труб/фитингов котельной.

Правила рециркуляции и её трасс.

Шаблон конечного коммерческого предложения.

# 29. Ключевой принцип проекта

ИИ-агент ИВОК должен быть не «нейросетью, которая сама проектирует инженерку», а цифровым помощником инженера: он собирает и структурирует информацию, выполняет повторяемые расчёты по утверждённым правилам, подбирает реальные позиции из базы ИВОК, готовит понятное КП и сопровождает клиента. Всё, что выходит за пределы формализованных правил или требует инженерного решения, передаётся инженеру.